
                                                DURABIT – BAUPLAST


LEISTUNGSVERZEICHNIS

 

Projekt:



…………….…….……………………………………………………………..




…………….…….……………………………………………………………..
Leistungsart:
Mechanische Befestigung mit DURABIT® SM Kunststoff-Dachbahn auf Stahlbeton,  Entwässerung, Bauwerksanschlüsse u. Spenglerarbeiten

Ausschreibende Stelle:

…………….…….……………………………………………………………..


…………….…….……………………………………………………………..
Abgabeort:

…………….…….……………………………………………………………..


…………….…….……………………………………………………………..

Abgabetermin: 

…………….…….……………………………………………………………..









Geprüfte Summen

SUMME LEISTUNGSVERZEICHNIS


……………………. € ………………………….

NACHLASS




……………………. € ………………………….
GESAMTSUMME


 

……………………. € ………………………….
20 % MwSt.




……………………. € ………………………….

ANGEBOTSSUMME




_______________ € ___________________
………………………
……………………………….
……………………………………………………..

Ort


   Datum


   firmenmäßige Fertigung
 
 
 


[image: image1.emf]DACHBAHN (DURABIT X20SM)

Ausgleichslage PP - Vlies mind. 150 g/m²

Untergrund Stahlbeton 


 
Pos.  1)       Ausgleichslage (kann entfallen)
 

Liefern und verlegen einer Lage Polypropylenvlies .... gr/m2 als Ausgleichsbahn auf die beschriebene Holzschalung. Überlappung der Vliesbahnen ……... cm.

 


Lohn
:              €..............


Sonstiges:      
€..............
ca. ......... m²
Einheitspreis: €..............
€..............

 

 
1a)    
         An den Ichsen die betreffende Dachbahn aufschneiden um Spannungen zu lösen.


Lohn
:              €..............


Sonstiges:      
€..............
                      ca. ......... m²
Einheitspreis: 
€..............
€..............

Pos.  2)
Dachbahn

 

Dachbahn aus ECB-Kunststoff-Dachbahnen Marke DURABIT X20SM, 2 mm stark, nach Ö-Norm EN 13956 und Ö-Norm B 3672, mit Glasvlieseinlage, ungefüllt, bitumenverträglich, UV-stabil, unverrottbar, wurzelfest, lose auslegen und ausrichten. (Güteüberwacht durch österr. autorisierte Prüfanstalt).

Bahnenbreite: 1010 mm

Die Dachhaut wird im Randbereich mittels Metallteller mechanisch befestigt und anschließend mit der nächsten Dachbahn bei einer Überlappung von mind. 12 cm mittels selbstfahrendem Heißluft-schweißautomaten bzw. mit Handschweißgeräten homogen verschweißt, inkl. mechanischer Ichsen-befestigung (siehe Befestigungsschema des Herstellers).

 


Lohn
:              €..............


Sonstiges:      
€..............
ca. ......... m²
Einheitspreis: €..............
€..............

 

 Pos.  3)      Gully
 

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, senkrecht und/oder waagrecht, wärmegedämmt, mit Kiesfang, oder gleichwertiges ............................................, NW .........


Lohn
:              €..............


Sonstiges:      
€..............
ca. ......... Stk.
Einheitspreis: 
€..............
€..............

 

 

Pos.  4)       Wandhochzüge
 

Herstellen von Wandhochzügen an aufgehendem Mauerwerk, Kaminen, Lüftern, usw. mit 
DURABIT X20SM. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

                       Abwicklung bis …... cm


Lohn
:              €..............


Sonstiges:      
€..............
ca. ......... lfm
Einheitspreis: €..............
€..............

Pos.  5)
Attikahochzüge 

 

Herstellen von Attikahochzügen mit 
DURABIT X20SM Dachbahnen. Die Dachbahnen sind bis zur Attikaaußenkante zu führen. Die Dachbahn in der Ebene ist im Ichsenbereich durchgehend wie in Pos 4 zu befestigen.

Abwicklung bis …...... cm


Lohn
:              €..............


Sonstiges:      
€..............
ca. ......... lfm
Einheitspreis: 
€..............
€..............

 

 

Pos.  6)
Traufenblech

 

Liefern und montieren einer Traufe mit Durabit - Verbundblech, verzinkt, einseitig beschichtet. ……..... Kantungen, Abwicklung bis ……….. cm


Lohn
:              €..............


Sonstiges:      
€..............
ca. ......... lfm
Einheitspreis: 
€..............
€..............

 

 
Pos. 7)
Spezielle Anschlüsse

 

Durabit - Verbundblech, verzinkt, einseitig beschichtet, für Traufen, spezielle Anschlüsse und Ortgangverblechungen.

                       ….... Kantungen, Abwicklung …... cm

 


Lohn
:              €..............


Sonstiges:      
€..............
ca. ......... lfm
Einheitspreis: 
€..............
€..............

Pos.  8)       Attikaabdeckung
 

Liefern und montieren einer Attikaabdeckung aus ...........................................................................................

......... Kantungen, Abwicklung bis ……... cm


Lohn
:              €..............


Sonstiges:      
€..............
ca. ......... lfm
Einheitspreis: 
€..............
€..............

 

 




€................

 

20 % Mehrwertsteuer


€................

 




€................
[image: image2.jpg]DURABI

Austrian Waterproofing






- 1 -


[image: image2.jpg]_1207548921.unknown

