
                                                DURABIT – BAUPLAST


LEISTUNGSVERZEICHNIS

 

Projekt:



…………….…….……………………………………………………………..




…………….…….……………………………………………………………..
Leistungsart:
Umkehrdachdachabdichtung mit DURABIT® Kunststoff-Dachbahn,  Wärmedämmung, Entwässerung, Bauwerksanschlüssen u. Spenglerarbeiten

Ausschreibende Stelle:

…………….…….……………………………………………………………..


…………….…….……………………………………………………………..
Abgabeort:

…………….…….……………………………………………………………..


…………….…….……………………………………………………………..

Abgabetermin: 

…………….…….……………………………………………………………..









Geprüfte Summen

SUMME LEISTUNGSVERZEICHNIS


……………………. € ………………………….

NACHLASS




……………………. € ………………………….
GESAMTSUMME


 

……………………. € ………………………….
20 % MwSt.




……………………. € ………………………….

ANGEBOTSSUMME




_______________ € ___________________
………………………
……………………………….
……………………………………………………..

Ort


   Datum


   firmenmäßige Fertigung


 

Pos.  1)

Ausgleichslage

 

Liefern und verlegen einer Lage Polypropylenvlies 
....... gr/m2 als Ausgleichsbahn auf die trockene, gereinigte Rohdecke.

 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... m²
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 

Pos.  2)

Dachbahn

 

Dachbahn aus ECB/FPO/TPO Dachbahnen Marke DURABIT X20SM, 2 mm stark, analog DIN 16729, Ö-Norm B 3668, Ö-Norm B 3672, mit Glasvlieseinlage, ungefüllt, bitumenverträglich, UV-stabil, unverrottbar, wurzelfest, oder gleichwertige ..................................................................... lose auslegen. (Güteüberwacht durch österr. autorisierte Prüfanstalt).

Die Dachbahnen werden in Nähten und Stößen mind. 5 cm überlappt und mit Heißluft verschweißt.

 

Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... m²
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 Pos.  3)
Attikahochzüge 
 

Herstellen von Attikahochzügen mit 
DURABIT X20SM Dachbahnen oder gleichwertige ......................................................................................... Die Hochzüge werden bis über die Attikakrone geführt und zusammen mit der Attikaabdeckung mechanisch befestigt. Die Hochzüge sind in der Vertikalen lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Abwicklung bis ........ cm


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... lfm
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 

Pos.  4)

Wandhochzüge

 

Herstellen von Wandhochzügen an aufgehendem Mauerwerk, Kaminen, Lüftern, usw. mit 
DURABIT X20SM Dachbahnen oder gleichwertige .............................................................. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Abwicklung bis ……. cm

 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... lfm
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 

Pos.  5)

Eckausbildungen

 

Herstellen von Eckausbildungen mit ECB Eckformstücken oder mit DURABIT X20SM-Dachbahnen.

 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 

Pos.  6)

Gully

 

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, wärmegedämmt, mit Kies-fang oder gleichwertige ...................................................... NW …....., waagrecht oder senkrecht.
 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 

Pos.  7)

Gully

 

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, wärmegedämmt, beheizbar,  mit Kiesfang oder gleichwertige ................................................., NW …....., waagrecht oder senkrecht

 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 

Pos.  8)

Lüftereinbindung

 

In die Dachbahn dicht einbinden von ECB Flachdachentlüftern, NW …......

 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 

Pos.  9)

Lichtkuppelausatzkränze

Einkleiden von Lichtkuppel-Aufsatzkränzen und Lüftungsschächten, Kaminen, usw. mit 
DURABIT X20SM-Dachbahnen oder gleichwertige .................................................................. Die Dachbahnen werden bis unter die Tropfkante hochgezogen und mittels Metalleisten mechanisch befestigt. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Kranzhöhe ..... cm, Größe ... x ... cm

 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 

Pos. 10)

Wärmedämmung - trittfest

 

Liefern und verlegen von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten Marke ..................................................., ….... kg/m3, mit Stufenfalz,  ….... cm stark oder gleichwertige .........................................................................................

Die Wärmedämmplatten werden lose, stoßversetzt preßgestoßen  auf die Dachbahn verlegt, schwer entflammbar. An den Hochzügen sind die Wärmedämmplatten abzuschrägen, so dass kein Kantendruck auf der Dachbahn entsteht.

 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... m²
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 

Pos. 11)

Spezielle Anschlüsse

 

ECB Verbundblech, verzinkt, einseitig beschichtet, für Traufen, Ortgangverblechungen und spezielle Anschlüsse.

….... Kantungen, Abwicklung bis …... cm

 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 

Pos. 12)

Filterschicht

Liefern und verlegen einer Lage Polypropylen-Vlies, 
300 gr/m2 als Filterschicht. Die Bahnen sind mind. 
10 cm zu überlappen.

 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 

Pos. 13)

Kiesschüttung

 

Kiesschüttung aus gewaschenem Rundkies …..../…...., liefern und ........ cm gleichmäßig hoch aufbringen.

 


Lohn
:             €..............


Sonstiges:      
€..............
  ca. ......... Stk.
Einheitspreis:  
€..............
€..............

 

 




€................
 

20 % Mehrwertsteuer


€................
 




€................
[image: image1.jpg]DURABI

Austrian Waterproofing






- 6 -


[image: image1.jpg]